Wykaz wymaganych parametrów technicznych – Załącznik nr 6 do SIWZ –

Zmodyfikowany 09.11.2017 r.

SPRZĘT ENDOSKOPOWY

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WIDEOGASTROSKOP – 1 szt. |  |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2017 | TAK PODAĆ |  |
| 1.1 | Kompatybilny torem wizyjnym Image 1 SPIES | TAK |  |
| 1.2 | Chip CCD | TAK |  |
| 1.3 | Min. 8 – krotne powiększenie | TAK PODAĆ |  |
| 1.4 | Min. 2 – krotny elektroniczny zoom ustawialny na 4 poziomach | TAK PODAĆ |  |
| 1.5 | Głębia ostrości: 2 – 100 mm | TAK PODAĆ |  |
| 1.6 | Kanał roboczy min. 2,8 mm | TAK PODAĆ |  |
| 1.7 | Kąt widzenia: 140° | TAK PODAĆ |  |
| 1.8 | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: góra 210° dół 100°; prawo 120°; lewo 120° | TAK PODAĆ |  |
| 1.9 | Średnica zewnętrzna sondy: max 9,3 mm | TAK PODAĆ |  |
| 1.10 | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor z podaniem nazwy, typu i nr seryjnego endoskopu | TAK |  |
| 1.11 | Możliwość przypisania funkcji procesora na przyciski sterujące na głowicy endoskopu, minimum 3 przyciski | TAK PODAĆ |  |
| 1.12 | Długość robocza sondy: do 1150 mm | TAK PODAĆ |  |
| 2. | WIDEOKOLONOSKOP – 1 szt. |  |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2017 | TAK PODAĆ |  |
| 2.1 | Kompatybilny z oferowanym torem wizyjnym | TAK |  |
| 2.2 | Min. 2 – krotny elektroniczny zoom ustawialny na 4 poziomach | TAK PODAĆ |  |
| 2.3 | Min. 8 – krotne powiększenie | TAK PODAĆ |  |
| 2.4 | Chip CCD | TAK PODAĆ |  |
| 2.5 | Głębia ostrości: 2 – 100 mm | TAK PODAĆ |  |
| 2.6 | Kanał roboczy min. 3,8 mm | TAK PODAĆ |  |
| 2.7 | Długość robocza sondy: min. 1400 mm | TAK PODAĆ |  |
| 2.8 | Kąt widzenia: min. 160° | TAK PODAĆ |  |
| 2.9 | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: góra 180°; dół 180°; prawo 160°; lewo 160° | TAK PODAĆ |  |
| 2.10 | Średnica zewnętrzna sondy: max 12,9 mm | TAK PODAĆ |  |
| 2.11 | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor z podaniem nazwy, typu i nr seryjnego endoskopu | TAK |  |
| 2.12 | Możliwość przypisania funkcji procesora na przyciski sterujące na głowicy endoskopu, minimum 3 przyciski | TAK PODAĆ |  |
| 2.13 | 2 dysze spłukujące umieszczone naprzeciwstawnie, do optymalnego spłukiwania obiektywu | TAK |  |
| 3. | POZOSTAŁE |  |  |
| 3.1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 3.2 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 3.3 | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK PODAĆ |  |
| 3.4 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| 3.5. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. | TAK PODAĆ |  |
| 3.6 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |
| 3.7 | Nieodpłatne przeglądy techniczne w okresie obowiązywania gwarancji urządzenia w ilości zalecanej w instrukcji użytkowania urządzenia. | TAK |  |
| 3.8 | Paszport techniczny wystawiony dla urządzenia | TAK |  |
| 3.9 | Uruchomienie i przeszkolenie personelu | TAK |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny      i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

.....................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy