Załącznik nr 4 do zaproszenia

Pakiet 1 – Aparat EKG

Tabela parametrów technicznych – Aparat EKG -  szt. 1

Nazwa urządzenia /model ...................................

Producent ............................................................

Kraj pochodzenia ................................................

Rok produkcji (fabrycznie nowy): ………..……

| L.p. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Wymogi graniczne | Tak/ Nie Oferowane parametry techniczne (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE APARAT EKG |  |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja | TAK |  |
|  | Praca w trybie Auto lub Manual | TAK |  |
|  | Sygnał: EKG: 12 odprowadzeń standardowych lub odprowadzeń Cabrera | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna | TAK |  |
|  | Kolorowy dotykowy wyświetlacz min. 7” | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie przebiegów z 3, 6 lub 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
| #### 7. | #### Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów (szerokość papieru 112mm) | #### TAK |  |
| 8. | Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów bezpośrednio z aparatu na zewnętrznej drukarce: wydruk A4 | TAK |  |
| 9. | Czułość min.: 2,5/5/10/20mm/Mv | #### TAK |  |
| 10. | Prędkość zapisu min.: 5/10/25/50mm/s | #### TAK |  |
| 11. | Zakładanie papieru Easy load | TAK |  |
| 12. | Baza pacjentów i badań | TAK |  |
| 13. | Wewnętrzna pamięć min. 1000 badań | #### TAK |  |
| 14. | Zapis badań bezpośrednio z aparatu do pamięci USB (PenDrive) | TAK |  |
| 15. | Detekcja złego podłączenia elektrody nie zależnie dla każdego kanału | TAK |  |
| 16. | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
| 17. | Ciągły pomiar częstotliwości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | TAK |  |
| 18. | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego | TAK |  |
| 19. | Cyfrowy filtr pływania izolinii | #### TAK |  |
| 20. | Interfejs komunikacyjny: 3 x port USB (równoczesna komunikacja z PC, drukarką zewnętrzną i pamięcią USB (PenDrive) | #### TAK |  |
| 21. | Interfejs komunikacyjny LAN umożliwiający wysłanie zapisów badań EKG w formie wiadomości e-mail bezpośrednio z aparatu na dowolna skrzynkę odbiorczą | #### TAK |  |
| 22. | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |
| 23. | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | TAK |  |
| 24. | Menu wyświetlane na ekranie | TAK |  |
| 25. | Konfiguracja wyglądu i konfiguracji ekranu | TAK |  |
| 26. | Konfiguracja ustawień aparatu oraz panelu sterowania | TAK |  |
| II | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1. | Kabel EKG | TAK |  |
| 2. | Elektrody przyssawkowe | TAK |  |
| 3. | Elektrody kończynowe | TAK |  |
| 4. | Żel do EKG 250g. | TAK |  |
| 5. | Papier do EKG | TAK |  |
| 6. | Kabel internetowy | TAK |  |
| 7. | Kabel zasilający | TAK |  |
| #### III | #### POZOSTAŁE |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |
|  | Nieodpłatne przeglądy techniczne w okresie obowiązywania gwarancji urządzenia w ilości zalecanej w instrukcji użytkowania urządzenia. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny wystawiony dla urządzenia | TAK |  |
|  | Uruchomienie i przeszkolenie personelu | TAK |  |

### Uwaga : w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybory naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów               i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi                        i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

.....................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do zaproszenia

Pakiet 2 – System do badań wysiłkowych (współpraca z bieżnią ERT-100)

Tabela parametrów technicznych – System do badań wysiłkowych (współpraca             z bieżnią ERT-100) – 1 szt.

Nazwa urządzenia /model ...................................

Producent ............................................................

Kraj pochodzenia ................................................

Rok produkcji (fabrycznie nowy): ……………..

| L.p. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Wymogi graniczne | Tak/ Nie Oferowane parametry techniczne ( opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1. | Zestaw komputerowy z oprogramowaniem do przeprowadzania prób wysiłkowych – 1 kpl. Parametry minimalne stacji roboczej: - dysk twardy min. 2x1 TB - pamięć RAM min. 4GB | TAK |  |
| 2. | Monitor LCD min 24’’ – 1 szt. | TAK |  |
| 3. | Drukarka laserowa – 1 szt. | TAK |  |
| 4. | Urządzenie do bezpiecznego zasilania systemów medycznych z jednofazowej sieci elektrycznej – 1 szt. | TAK |  |
| 5. | Bezprzewodowy moduł EKG – 1 szt. | TAK |  |
| 6. | Biurko komputerowe – 1 szt. | TAK |  |
| #### 7. | Współpraca z posiadaną bieżnią (model ERT-100 nr ser. 164, rok prod. 2006) | #### TAK |  |
| 8. | Możliwość wykonywania badań spoczynkowych lub wysiłkowych | TAK |  |
| 9. | Stałe monitorowanie 12 standardowych odprowadzeń uzupełnionych obliczanymi odprowadzeniami ortogonalnymi X, Y, Z | TAK |  |
| 10. | Monitorowanie 15 odprowadzeń z możliwością wyboru: 1 powiększony, 3, 6, 2x6, 3x4, wszystkie kanały EKG na ekranie | TAK |  |
| 11. | Automatyczny pomiar MET, ilości pobudzeń komorowych, HR, poziomu ST, nachylenia odcinka ST oraz różnicy pomiędzy bieżącym a spoczynkowym poziomem ST we wszystkich odprowadzeniach | TAK |  |
| 12. | Archiwizacja wyników badań na dysku komputera oraz nośnikach DVD-R/RW | TAK |  |
| 13. | Bieżąca analiza zmiany zapisu EKG w stosunku do zapisu wyjściowego dla wszystkich 15 odprowadzeń wraz z możliwością obserwacji powiększonych zespołów średnich | TAK |  |
| 14. | Wiarygodna bieżąca obserwacja i ocena odcinka ST (system zabezpieczający przed falowaniem EKG usuwający artefakty i zaburzenia rytmu) | TAK |  |
| 15. | Możliwość ustawienia punktu J automatycznie i manualnie | TAK |  |
| 16. | Obsługa standardowych protokołów badań: Bruce, Bruce zmodyfikowany itp., protokołu typu RAMP oraz własnych | TAK |  |
| 17. | Możliwość konfiguracji raportów końcowych | TAK |  |
| 18. | Możliwość tworzenia raportów indywidualnych | TAK |  |
| 19. | Ciągłe monitorowanie oraz porównywanie docelowej i aktualnej częstości akcji serca | TAK |  |
| 20. | Wyświetlanie całkowitego czasu badania oraz czasów poszczególnych etapów | #### TAK |  |
| 21. | Ciągłe monitorowanie prędkości oraz nachylenia bieżni | #### TAK |  |
| 22. | Prezentacja na bieżąco współczynnika MET i produktu podwójnego | TAK |  |
| 23. | Prezentowanie aktualnego oraz procentowego limitu tętna w stosunku do wartości maksymalnej | TAK |  |
| 24. | Możliwość wprowadzania wyników pomiaru ciśnienia krwi w czasie trwania badania | TAK |  |
| 25. | Możliwość wyboru filtrów górno- i dolnoprzepustowych | TAK |  |
| 26. | Możliwość sterowania przebiegiem badania: wydrukiem raportów, sterowania bieżnią, podglądem badania w czasie trwania badania | TAK |  |
| 27. | Możliwość zmiany obciążenia podczas badania – prędkość bieżni oraz nachylenie | TAK |  |
| 28. | Możliwość konfiguracji formatu raportu końcowego zawierającego: nazwę stosowanego protokołu, dane pacjenta, czas trwania próby, wartość ciśnienia tętniczego, wartość częstości rytmu serca, maksymalne zmiany odcinka ST w poszczególnych odprowadzeniach, graficzna i tabelaryczna ocena trendów zmian odcinka ST wraz ze współczynnikami MET, możliwość wydruku wybranych odcinków czasowych ze wszystkich 12 odprowadzeń w czasie trwania badania wysiłkowego, z końca etapów oraz z zaznaczonych zdarzeń kardiologicznych („na życzenie”) | TAK |  |
| 29. | Możliwość przeglądu wykonanej części badania w trakcie jego trwania z jednoczesnym podglądem jednego z wybranych odprowadzeń | TAK |  |
| 30. | Możliwość reanalizy archiwalnych wyników badań w dowolnej konfiguracji po ręcznej korekcji położenia markerów pomiarowych dla odcinka ST | TAK |  |
| 31. | Możliwość prowadzenia długotrwałego monitorowania spoczynkowego EKG z równoczesną prezentacją częstości akcji serca, zespołów średnich i parametrów odcinka ST | TAK |  |
| 32. | Możliwość przejęcia sterowania obciążeniem przez osobę nadzorującą próbę wysiłkową | TAK |  |
| 33. | Możliwość wpisywania uwag i komentarza końcowego przed zakończeniem badania | TAK |  |
| 34. | Archiwizacja wszystkich danych | TAK |  |
| 35. | Alarmowanie dźwiękiem lub zmianą kolorów odpowiedniego pola dla: przekroczenia zadanego limitu HR, progu poziomu ST oraz nieprawidłowej pracy zadajników obciążenia lub złego kontaktu elektrod | TAK |  |
| 36. | ## Czułość dla zespołów średnich 5, 10, 20, 50 i 100 mm/mV | TAK |  |
| 37. | ## Prędkość przesuwu zapisu EKG 5, 10, 25, 50 i 100 mm/s | TAK |  |
| 38. | ## Możliwość współpracy systemu z bieżnią i ergometrem rowerowym | TAK |  |
| 39. | ## Bezprzewodowe połączenie modułu EKG | TAK |  |
| 40. | ## Możliwość wymiany poszczególnych przewodów w module EKG | TAK |  |
| 41. | ## Zasięg transmisji sygnału EKG powyżej 10 m |  |  |
| 42. | ## Tłumienie sygnału wspólnego powyżej 100 dB |  |  |
| 43. | ## Pasmo przenoszenia 0,05 – 150 Hz |  |  |
| 44. | ## Czas pracy modułu EKG z akumulatora min. 16 h |  |  |
| 45. | ## Masa modułu EKG max 400 g |  |  |
| 46. | ## Wymiary modułu EKG max 140 x 100 x 50 mm |  |  |
| #### II | #### POZOSTAŁE |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |
| 7. | Nieodpłatne przeglądy techniczne w okresie obowiązywania gwarancji urządzenia w ilości zalecanej w instrukcji użytkowania urządzenia. | TAK |  |
| 8. | Paszport techniczny wystawiony dla urządzenia | TAK |  |
| 9. | Uruchomienie i przeszkolenie personelu | TAK |  |

### Uwaga : w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się    w przypadku wybory naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów               i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi                        i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

.....................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do zaproszenia

Pakiet 3 – Narzędzia chirurgiczne

Tabela parametrów technicznych – Narzędzia chirurgiczne

Producent ...........................................................

Kraj pochodzenia .................................................

Rok produkcji (fabrycznie nowe): ………………

| L.p. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Wymogi graniczne | Tak/ Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1. | Nożyczki preparacyjne odgięte typ METZENBAUM dł. 180mm ostrza, tępo tępe utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha nr katal. BC263W – 3szt. | TAK |  |
| 2. | Nożyczki preparacyjne odgięte typ METZENBAUM dł. 200mm ostrza, tępo tępe utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha nr katal. BC265W– 2szt. | TAK |  |
| 3. | Kleszczyki naczyniowe typ ROCHESTER-PEAN odgięte dł. 185mm skok ząbków 0,9mm nr katal. BH445R - 8szt. | TAK |  |
| 4. | Kleszczyki naczyniowe typ ROCHESTER-PEAN odgięte dł. 185mm skok ząbków 0,9mm nr katal. BH447R - 4szt. | TAK |  |
| 5. | Imadło chirurgiczne typ HEAR-MAYO z zapadką dł. 185mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5mm nr katal. BM066R – 3 szt. | TAK |  |
| 6. | Imadło chirurgiczne typ HEAR-MAYO z zapadką dł. 200mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5mm nr katal. BM067R – 4 szt. | TAK |  |
| #### 7. | #### Kleszczyki atraumatyczne proste typ RAMPLEY dł. 250mm #### z zamkiem nr katal. BF118R – 2szt. | #### TAK |  |
| 8. | Hak operacyjny typ RICHARDSON 37x27 mm dł. 240mm nr katal. BT477R – 2szt. | TAK |  |
| #### II | #### POZOSTAŁE |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |

### Uwaga: w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybory naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów               i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi                        i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

.....................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do zaproszenia

Pakiet 4 – Narzędzia laparoskopowe

Tabela parametrów technicznych – Narzędzia laparoskopowe

Producent ...........................................................

Kraj pochodzenia ...............................................

Rok produkcji (fabrycznie nowe): ……………

| L.p. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Wymogi graniczne | Tak/ Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1. | Wkład do narzędzi HiQ+, średnica 5 mm, długość 330 mm nr katal. A64030A – 1szt. | TAK |  |
| 2. | Kleszczyki preparacyjne HiQ+, średnica 5 mm, długość 330 mm, typu Maryland, długość ramion końcówki chwytającej 21mm; trzyczęściowe (wkład, tubus, uchwyt); składanie na zasadzie szybkozłącza (brak gwintów); bezskokowy obrót narzędzia o 360st., pokrętło do obrotu umieszczone na płaszczu; rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy, bez zamka nr katal. A63320A – 1 szt. | TAK |  |
| #### II | #### POZOSTAŁE |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |

### Uwaga: w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się     w przypadku wybory naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny  i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów               i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi                       i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

.....................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do zaproszenia

Pakiet 5 – Klem naczyniowy  BiClamp 210

Tabela parametrów technicznych – Klem naczyniowy BiClamp 210 – 1szt.

Nazwa urządzenia /model .................................

Producent ..........................................................

Kraj pochodzenia ..............................................

Rok produkcji (fabrycznie nowy): ……………

| L.p. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Wymogi graniczne | Tak/ Nie Oferowane parametry techniczne ( opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1. | Wielorazowy instrument do zamykania naczyń do 7 mm , długość 210mm , końcówki zakrzywione z kablem długości 4 m | TAK |  |
| 2. | Instrument kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego modelem diatermii VIO 300D | TAK |  |
| #### II | #### POZOSTAŁE |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 12 miesiące | TAK PODAĆ |  |

### Uwaga: w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się    w przypadku wybory naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów               i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi                        i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

.....................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy