Załącznik nr 4 do zaproszenia

Pakiet 1 – Aparat EKG

Tabela parametrów technicznych – Aparat EKG -  szt. 2

Nazwa urządzenia /model ...................................

Producent ...........................................................

Kraj pochodzenia ................................................................

Rok produkcji (fabrycznie nowy): ………………………………….

| L.p. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Wymogi graniczne | Tak/ Nie Oferowane parametry techniczne ( opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE APARAT EKG |  |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 | TAK |  |
|  | Praca w trybie Auto, Manual, Spiro, Automanual, Long | TAK |  |
|  | Sygnał: EKG: 12 odprowadzeń standardowych lub odprowadzeń Cabrera | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna | TAK |  |
|  | Kolorowy dotykowy wyświetlacz min. 7” o rozdzielczości min. 800x480 pikseli | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie przebiegów z 3, 6 lub 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
| #### 7. | #### Wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 kanałów, drukowanie wybranej grupy (szerokość papieru 112mm) | #### TAK |  |
| 8. | Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów bezpośrednio z aparatu na zewnętrznej drukarce: wydruk A4 | TAK |  |
| 9. | Czułość min.: 2,5/5/10/20mm/Mv | #### TAK |  |
| 10. | Prędkość zapisu min.: 5/6,25/10/12,5/25/50mm/s | #### TAK |  |
| 11. | Zakładanie papieru Easy load | TAK |  |
| 12. | Baza pacjentów i badań | TAK |  |
| 13. | Wewnętrzna pamięć min. 1000 badań | #### TAK |  |
| 14. | Zapis badań bezpośrednio z aparatu do pamięci USB (PenDrive) w formatach PDF, SCP, CardioTEKA i AsECG-XML | TAK |  |
| 15. | Detekcja złego podłączenia elektrody nie zależnie dla każdego kanału | TAK |  |
| 16. | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
| 17. | Ciągły pomiar częstotliwości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | TAK |  |
| 18. | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego | TAK |  |
| 19. | Interfejs komunikacyjny: 3 x port USB (równoczesna komunikacja z PC, drukarką zewnętrzną i pamięcią USB (PenDrive) | #### TAK |  |
| 20. | Interfejs komunikacyjny LAN umożliwiający wysłanie zapisów badań EKG w formie wiadomości e-mail bezpośrednio z aparatu na dowolna skrzynkę odbiorczą | #### TAK |  |
| 21. | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |
| 22. | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | TAK |  |
| 23. | Menu wyświetlane na ekranie | TAK |  |
| 24. | Konfiguracja wyglądu i konfiguracji ekranu | TAK |  |
| 25. | Konfiguracja ustawień aparatu oraz panelu sterowania | TAK |  |
| II | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1. | Kabel EKG | TAK |  |
| 2. | Elektrody przyssawkowe | TAK |  |
| 3. | Elektrody kończynowe | TAK |  |
| 4. | Żel do EKG 250g. | TAK |  |
| 5. | Papier do EKG | TAK |  |
| 6. | Kabel internetowy | TAK |  |
| 7. | Kabel zasilający | TAK |  |
| 8. | Wózek do aparatu | TAK |  |
| #### III | #### POZOSTAŁE |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| .5 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. | TAK PODAĆ |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |
|  | Nieodpłatne przeglądy techniczne w okresie obowiązywania gwarancji urządzenia w ilości zalecanej w instrukcji użytkowania urządzenia. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny wystawiony dla urządzenia | TAK |  |
|  | Uruchomienie | TAK |  |
|  | Przeszkolenie personelu | TAK |  |

### Uwaga : w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE”TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się            w przypadku wybory naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny   i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów                       i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi                                i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

.....................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do zaproszenia

Pakiet 2 – Ssak elektryczny

Tabela parametrów technicznych – Ssak elektryczny – 1szt.

Nazwa urządzenia /model ...................................

Producent ...........................................................

Kraj pochodzenia ................................................................

Rok produkcji (fabrycznie nowy): ………………………………….

| L.p. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Wymogi graniczne | Tak/ Nie Oferowane parametry techniczne ( opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE SSAK ELEKTRYCZNY |  |  |
|  | Wydajność 18l/min (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny) | TAK |  |
|  | Max. Podciśnienie > 75kPa (563mmHd) | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe lub sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |
|  | Bezobsługowa pompa tłokowa, niskoobrotowa | TAK |  |
|  | Precyzyjny membranowy regulator podciśnienia z blokadą ustawienia | TAK |  |
|  | Niski poziom hałasu | TAK |  |
| #### 7. | #### Nietłukące, autoklawowalne #### (nawet w 1340C) zbiorniki wielorazowe na wydzielinę z PSU lub zbiorniki z PC do wkładów jednorazowych | #### TAK |  |
| 8. | Możliwość zastosowania wkładów jednorazowych | TAK |  |
| II | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1. | Zbiornik 1,5 litrowy do wkładów jednorazowych | TAK |  |
| 2. | Min. 40 wkładów 1,5l | TAK |  |
| 3. | Min. 5 filtrów antybakteryjnych | TAK |  |
| 4. | Min. 2m dren | TAK |  |
| #### III | #### POZOSTAŁE |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| .5 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. | TAK PODAĆ |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |
|  | Nieodpłatne przeglądy techniczne w okresie obowiązywania gwarancji urządzenia w ilości zalecanej w instrukcji użytkowania urządzenia. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny wystawiony dla urządzenia | TAK |  |
|  | Uruchomienie | TAK |  |
|  | Przeszkolenie personelu | TAK |  |

### Uwaga : w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE”TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się          w przypadku wybory naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów                      i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi                                  i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

.....................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy