Załącznik nr 5 do zaproszenia

Wymagany zakres robót konserwacyjnych

Celem przedmiotowej usługi będzie okresowa konserwacja, przegląd i stały serwis dwóch dźwigów osobowych i jednej platformy.

1. Zakres usług obejmuje:

- przeglądy zespołów i części dźwigów dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego,

- wykonanie przeglądów konserwacyjnych dźwigów osobowych i platformy                  z częstotliwością: jeden raz w miesiącu,

- utrzymywanie dźwigów i platformy w stałym ruchu,

- wykonywanie pomiarów elektrycznej instalacji ochrony przeciwporażeniowej dźwigów i platformy,

- uczestniczenie podczas okresowych badań UDT,

- wykonywanie bieżących napraw dźwigów wraz z regulacją lin nośnych łącznie         z kosztami drobnych części takich jak: żarówki, bezpieczniki, smary, oleje,

- czyszczenie kabiny, oświetlenia, szczelin prowadzenia drzwi,

- czyszczenie i smarowanie poszczególnych elementów zespołów i części dźwigów zgodnie z obowiązującymi instrukcjami konserwacji dźwigów.

- regulowanie poszczególnych części dźwigów i usuwanie usterek związanych           z regulacją, dokonywanie napraw i wymiany części  uszkodzonych lub zużytych,

- terminowe wykonywanie zaleceń Dozoru Technicznego.

2. Warunki wymagane od Wykonawcy:

- zdolność do podjęcia działań serwisowych w czasie do trzech godzin od chwili zgłoszenia awarii,

- wszelkie podejmowane działania muszą być zgodne z Instrukcją Obsługi                    i Eksploatacji I Konserwacji Urządzenia.